# KP3S - некоторые улучшения из личного опыта эксплуатации.

# После сборки принтера, перед началом печати, необходимо провести внешний осмотр механических узлов, проверить надёжность крепления винтовых соединений, а также свободу перемещений по осям. Дальнейшие рекомендации по доработке узлов принтера носят чисто рекомендательный характер и не обязательны к повторению. Помните, что внесение изменений в конструкцию и программное обеспечение лишает Вас гарантии!

- Проверить перпендикулярность осей принтера. При необходимости провести регулировку, ослабив винты крепления рельсовых направляющих осей X, Y. Затянуть винты после выравнивания.

- Заглушка под слот карты Micro SD.  thingiverse.com

Существует также более простой способ устранения данного недостатка конструкции крепления платы. Просто нужно подставить под плату пластиковые шайбы толщиной 2 мм при креплении её винтами на стойки. Кстати, плата крепится 3-мя винтами.

- Доработка стола:

- замена винтов крепления на более длинные - винт с потайной головкой М3 35мм.

- замена пружин регулировки высоты стола на более длинные с достаточной упругостью, длина 20 – 23 мм, внутренний диаметр 4-5мм. Небольшая подсказка - пружину сжатия можно изготовить из пружины растяжения. )

- теплоизоляция, можно использовать теплоизоляционный материал  АЛЮФОМ (ПЕНОФОЛ) или аналогичный с учётом максимальной температуры нагрева стола. Толщина 5-10мм размер 175х175мм.

- чтобы стеклянная пластина не прилипала к магнитному покрытию стола, между стеклом и магнитом положите лист алюминиевой фольги (фольга для выпечки) по размеру стола.

- дорабатываем крепление проводов идущих к столу. Для уменьшения изгиба и натяжения крепим провода через прокладку высотой 6-8 мм.

- Фиксация стопорной гайкой М4 болта ограничения высоты срабатывания концевого выключателя оси Z.

- Добавление металлического шарика диаметром 8мм в основание оси Z.

- Установка латунной пружинной гайки антилюфт 8мм шаг резьбы 2мм, на ось Z (безлюфтовая гайка для приводных валов THSL). Новую гайку крепим к существующей гайке на валу 4-мя винтами М3х10 мм. Контролируем плавность и лёгкость хода по всей длине оси Z. Если во время установки возникает проблема с перемещением, необходимо между железным уголком и гайкой антилюфт установить шайбу изготовленную из подручных материалов. В моем случае это алюминий толщиной 0,4-0,5 мм.

- Фиксация верхнего конца оси Z подшипником 608ZZ, который  установлен в держатель заглушки алюминиевого профиля.

- Верхнее крепление катушки с помощью держателя (загнутая уголком пластина 40х300х2мм), установленная наверх алюминиевого профиля. Крепление двумя винтами М5 30мм. В профиле необходимо нарезать резьбу М5. Сам держатель тут 3dtoday.ru  - Держатель катушки филамента на подшипниках с тормозом.

- Пересборка экструдера E3D v5 для:

- более высокой фиксации сопла (закручиваем до упора).

- обмотки фум-лентой (3-5 витков) резьбы термобарьера на высоту завинчивания в нагревательный блок.

- добавления термопасты КПТ-19 в отверстия крепления нагревателя и датчика температуры.

- вставки нагревателя и датчика температуры с левой стороны нагревательного блока экструдера, что даст возможность сократить видимую длину проводов от вентиляторов и двигателя экструдера к основному жгуту проводов (это зависит от высоты резьбы при сборке).

- добавления силиконового чехла нагревательного блока экструдера.

- установка двустороннего обдува модели. Файл модели находится тут. (подключение вентиляторов описано ниже – п.15).

- замены железной сетки вентиляторов - пластмассовой.

- Меняем двигатели NEMA 17HS4401 длиной 40мм, вес 280г на 17HS3410 длиной 34 мм и весом 220г на оси Х и Y,  на экструдере - NEMA 17HS2408 длиной 28мм, вес 150г. Это даст возможность уменьшить габариты и вес! Токи на драйверах уменьшаем и выставляем опорное напряжение модулей драйверов новых Х и Y моторов в  1V, для экструдера 0,7-0,8 V.

- Добавляем ручку-визуализатор на вал двигателя экструдера.

- Устанавливаем крышку-заглушку на винты крепления концевых выключателей осей X  Z. 3dtoday.ru - заглушка концевых выключателей осей X, Z принтера KP3S.

- Доработка блока питания ZL-360-24 (24В 15А) включает в себя:

- установку радиатора на диодный мост.

- усиление силовых цепей при необходимости (дополнительная пропайка печатной платы).

- замена термопасты транзисторов и диодной сборки БП.

- добавление на входе 220В варистора TVR10621 в предусмотренное место ZNR1 на печатной плате БП.

- добавление варистора 472  в посадочное место CY3 на плату.

- добавление конденсатора 0.01 – 0.1 мкФ на выходе DC в посадочное место C16.

- установка перемычки, индуктивности и конденсатора 47 мкФ 35В для обеспечения работы разъёма второго вентилятора.

- замена передней панели БП, переделка выключателя питания, розетки сетевого кабеля и добавление индикации выходного напряжения и тока – ампервольтметр цифровой 100 V 10 А DC.

Железку, оставшуюся после доработки не выбрасываем, а используем в качестве подставки-держателя. Для этого нужно просверлить 3 новые крепёжные отверстия сверлом 4мм.

Примечание: внешний вид платы ZL-360-24 и обозначение элементов могут различаться в зависимости от производителя  даты .

- Уменьшаем шум вентиляторов обдува. Вентиляторы питаются напряжением 24В. Всего имеем три вентилятора:

-  обдув радиатора экструдера 24В 30х30мм (основной источник шума, включен напрямую от блока питания 24В);

- обдув модели 24В 30х30мм (скорость вращения управляется программно – гнездо FAN на плате);

- обдув платы и драйверов шаговых двигателей 24В 40х40мм, расположен внутри корпуса на нижней крышке.

Решение проблемы заключается в использовании понижающих преобразователей напряжения для питания пониженным напряжением 20В вентилятора обдува радиатора экструдера и напряжением 12В вентилятора охлаждения платы и драйверов. Для реализации данной задачи необходимо использовать 2 понижающих преобразователя напряжения: DC-DC LM2596S для формирования напряжения 20В и MP2307 (MINI-360) для формирования напряжения 12В.   Преобразователь MP2307 (MINI-360) установлен на макетной плате вместе с разъемами. Крепление преобразователей внутри корпуса осуществляем при помощи винтов или монтажной стойки. Вентилятор обдува платы внутри корпуса меняем на 12-вольтовый размером 40х40мм, а вентилятор 24В 40х40мм используем для обдува экструдера. Он устанавливается на место штатного через переходник крепления вентилятора 30х40.

Внимание! Разъемы вентиляторов 12В и 24В зеркально симметричны. (защита от неправильного подключения).

В результате шум при работе принтера значительно уменьшился.

- Обдув модели принтера KP3S осуществляется вентилятором на 24В установленным на металлическом воздуховоде. Предлагаю заменить металл на пластик с добавлением ещё одного вентилятора создающего встречный поток обдува. 3dtoday.ru - Двусторонний обдув модели KP3S. Новая деталь крепится вместо металлического воздуховода теми же винтами. Предусмотрен также дополнительный крепёж двумя винтами М3х5мм справа на металлический держатель экструдера. Крепление вентиляторов (желательно вместе с решёткой) - 8 винтов М2Х17мм. Для крепления винтами М3 необходимо увеличить диаметр крепёжных отверстий. Вентиляторы обдува модели соединены параллельно по питанию и подключены к гнезду FAN.

Заодно, (раз уж нужно прокладывать дополнительные провода) добавляем подсветку стола на ярком светодиоде (или небольшом отрезке светодиодной ленты – достаточно 2 светодиода). Светодиод включён через резистор  порядка 2 кОм (можно подобрать учитывая номинальный ток светодиода), закреплён слева от сопла на металлическом каркасе крепления экструдера нейлоновой стяжкой.

- Добавляем плату индикации.

На плате размещены кнопка включения\отключения подсветки, индикатор наличия +12В (после преобразователя), индикаторы включения подогрева стола и экструдера.

Плата установлена в пазы держателя, установленного на металлический профиль над мотором оси X.

- Улучшаем охлаждение и конвекцию воздуха внутри корпуса. На мосфеты устанавливаем радиатор используя теплопроводящий клей Stars-922 Heatsink Plaster. Провода распределительного жгута прячем под плату.

- Отдельно об установке силового модуля MOSFET для питания подогреваемого стола. Даная доработка планировалась к реализации, но после проведения исследований по нагреву и визуального осмотра, а также учитывая то, что ток мосфетов HY1403D составляет 42A при напряжении до 30V, признана нецелесообразной. Следует также отметить  принтер при полной нагрузке потребляет порядка 320 Вт. Основная энергоёмкая нагрузка – подогреваемый стол (11-12 А). Слабым звеном в цепи питания является разъём питания – рабочий ток при подогреве стола превышает номинальный ток разъема DC Power Jack. Как следствие DC Power Jack работает в критическом режиме.

- Датчик окончания (наличия) филамента имеет большие размеры и неудачное крепление  что вызывает неудобство при работе. Кроме того, внутри корпуса размещена плата на которой распаяны элементы индикации и конденсатор, что является избыточным для данного узла. Предлагаю уменьшить его габариты использовав в качестве детектора нити филамента только микропереключатель mini на компьютерную мышь KW10-Z0P с кнопкой, 3 контакта без планки. (Такой же как в старом датчике). Печатаем для него корпус с крышкой, паяем провода и пользуемся. 3dtoday.ru - KP3S датчик окончания (наличия) филамента.

На фото новый и обычный датчик для сравнения.

Датчик можно объединить с держателем тефлоновой трубки. Логика работы датчика – есть нить это -, нет нити это +.

- ВАЖНО!!! Рекомендация по защите драйвера MKS TMC 2225 от короткого замыкания. Осмотрите свои драйверы! Попадаются экземпляры с криво приклеенным радиатором, который может замкнуть контакты драйвера (радиатор очень близко к ним расположен). Решение проблемы – установка пластиковой полоски толщиной 0,8-1,0 мм между радиатором и контактами с двух сторон для исключения замыкания.

- Подсветка внутри корпуса реализована в последней прошивке на основе Марлин bugfix-2.0.x при помощи подключения блока из 3-х светодиодов на 12 В через гасящее сопротивление 1,5 кОм к разъёму HE1 (второй экструдер). Управление яркостью реализовано отдельным пунктом меню.

Файл для прошивки можно скачать тут или здесь.

Прошивка работает без сбоев и ошибок.

Примечание: прошивка для неинвертированных двигателей! (если двигатель вращается в другую сторону, самый простой способ всё исправить зеркально изменить контакты разъёма подключения двигателя в шлейфе. Перестановку контактов делать при выключенном питании!) Если нет датчика наличия нити – отключите его в меню.

- Расширение области печати. Самый простой способ – замена алюминиевого профиля и вала THSL оси Z. Для этого необходимо приобрести трапецеидальный вал винт THSL-400-8D длиной 400мм с шагом резьбы 2мм и алюминиевый профиль 20х40 v-slot анодированный чёрный длина 470 мм. Это позволит увеличить высоту печати модели до 230-240 мм. Для дальнейшего увеличения высоты необходимо удлинение существующих или прокладка новых проводов необходимой длины.

Все доработки применены мной после получения информации из различных источников, а также из личного опыта эксплуатации и не обязательны к повторению! Помните, что все доработки и изменения конструкции вы производите  под свою ответственность.

Качественной всем печати!